#include "WiFiS3.h" #include "Arduino_LED_Matrix.h" #include "Secrets.h" // <--- Archivo con la SSID y la clave para la red WiFi #include "HTMLcode.h" // <--- Archivo con el HTML para la web char ssid[] = SECRET_SSID; char pass[] = SECRET_PASS; int status = WL_IDLE_STATUS; //Estado de la WiFi, inicialmente en reposo WiFiServer server(80); //Objeto de tipo sevidor (web) ArduinoLEDMatrix matrix; //Objeto de tipo matriz de LED 8x12 (filas x columnas) integrada en la Arduino byte frame_perlas[8][12] = { //Matriz de valores binarios de cada LED para las Perlas de Baily { 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0 }, { 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0 }, { 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0 }, { 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 }, { 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 }, { 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0 }, { 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0 }, { 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0 } }; //Calibración de los valores mínimo y máximo que da el sensor de luz int luzMin = 13; int luzMax = 911; void setup() { Serial.begin(9600); //Arranca el Monitor Serie matrix.begin(); // Arranca la matriz de LED if (WiFi.status() == WL_NO_MODULE) { //Verifica disponibilidad del módulo WiFi de la Arduino Serial.println("Error WiFi."); while (true); } while (status != WL_CONNECTED) { //Conecta la Arduino a la WiFi Serial.print("Conectando a: "); Serial.println(ssid); status = WiFi.begin(ssid, pass); delay(5000); //Espera a que se complete el protocolo de conexión a la WiFi } server.begin(); //Arranca el servidor web de la Arduino printWifiStatus(); //Función que muestra el estado y la IP de la conexión, ver código más abajo } void loop() { WiFiClient client = server.available(); //El servidor web (server) atiende las peticiones de servicio (client) if (client) { // Leemos solo la primera línea de la petición (la más importante) String request = client.readStringUntil('\r'); client.flush(); // Limpiamos el buffer para evitar saturación Rx if (request.indexOf("GET /data") != -1) { // Comprobación de si hay petición de servicio int val = analogRead(A0); //Lectura del int porcen = map(val, luzMin, luzMax, 0, 100); // Mapeo del valor de la escala del sensor a escala de 0% a 100% porcen = constrain(porcen, 0, 100); // Acotación del porcentaje para que no rebase los límites 0% y 100% client.println("HTTP/1.1 200 OK"); client.println("Content-Type: text/plain"); client.println("Connection: close"); client.println(); client.print(porcen); // Enviamos al cliente el valor del porcentaje obtenido if(porcen < 10) matrix.renderBitmap(frame_perlas, 8, 12); else matrix.clear(); // Para porcentaje <10 mostrar anillo de Perlas Baily en la Arduino, otro caso apagar la matriz LED } else { enviarPagina(client); // Envía la página al cliente, ver código más abajo } delay(10); // Respiro para el chip WiFi client.stop(); // Cierra la comunicación con el cliente } } void enviarPagina(WiFiClient& client) { client.println("HTTP/1.1 200 OK"); client.println("Content-Type: text/html"); client.println("Connection: close"); // Vital para evitar que se cuelgue la placa Arduino client.println(); client.print(WEB_PAGE); // <--- Carga el contenido del archivo HTMLcode.h } void printWifiStatus() { IPAddress ip = WiFi.localIP(); Serial.println("\n--- SERVIDOR LISTO ---"); Serial.print("Escribe esto en tu navegador: http://"); Serial.println(ip); // Proporciona la dirección IP para ver el gemelo digital en el navegador Serial.println("----------------------\n"); }